RELATÓRIO DE PROJETO HARDWARE

| Nome do Projeto: | Bancada Didática para Eletrônica de Potência |
| --- | --- |
| Nome na Placa: | Buck |
| Autor: | Milton Brenner Machado Matoso |
| Versão: | 1.0 |
| Data: | 17/10/2023 |
| Descrição: | Conversor CC-CC Buck |

SUMÁRIO

1.	ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	5

2.	ENTRADAS E SAÍDAS DA PLACA	7

3.	ESQUEMÁTICO	8

4.	LISTA DE COMPONENTES	9

5.	LAYOUT DA PLACA	11

6.	DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	12

6.1 Esquema Elétrico (Em termos de funcionamento geral)	12

6.2 Pinout do Buck	12

7.	MODOS DE UTILIZAÇÃO	13

8.	PRECAUÇÕES	13

REFERÊNCIAS	14

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Desenho esquemático do circuito de gate-driver	8

Figura 2. Desenho esquemático do circuito de gate-driver 2.	8

Figura 3. Layout da placa (2D, vista superior)	11

Figura 4. Layout da placa (3D, vista superior)	11

Figura 5. Esquema elétrico simplificado da placa	12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Especificações do conversor Buck	5

Tabela 2 - Parâmetros do conversor Buck	5

Tabela 3 - Componentes Selecionados	6

Tabela 4 - Entradas e saídas da placa	7

Tabela 5. Lista de componentes	10

- ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

Conversor CC-CC Buck – É o conversor a ser desenvolvido para a bancada didática de Eletrônica de Potência e Controle de Sistemas. Este conversor foi projetado pelas especificações mostradas na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Especificações do conversor Buck

| Descrição | Especificação |
| --- | --- |
| Potência de saída |  |
| Rendimento esperado |  |
| Tensão de entrada |  |
| Tensão de saída |  |
| Frequência de chaveamento |  |
| Ripples de corrente no indutor |  |
| Ripples de tensão no capacitor |  |

Através dessas especificações de projeto, encontramos os seguintes parâmetros para o conversor Buck conforme vistos na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros do conversor Buck

| Descrição | Especificação |
| --- | --- |
| Potência de entrada |  |
| Corrente média de carga |  |
| Ripples de corrente |  |
| Ripples de tensão |  |
| Resistência de carga |  |

Com esses parâmetros definidos os componentes semicondutores, também o capacitor e o indutor, podem ser selecionados. Propositalmente a chave e o diodo são super dimensionados neste projeto, por questões de segurança no projeto da bancada didática, a informação de quais desses componentes foram selecionados, também dos capacitores e indutores selecionados está presente na Tabela 3.

Tabela 3 - Componentes Selecionados

| Descrição | Especificação |
| --- | --- |
| Indutâncias |  |
| Capacitâncias |  |
| Chave Semicondutora | IRF 530 Freescale |
| Diodo Semicondutor | MUR 820 Freescale |

- ENTRADAS E SAÍDAS DA PLACA

Descrição de todas as entradas e saídas da placa.

Tabela 4 - Entradas e saídas da placa

| Nome do conector | Tipo de conector | Sentido | Função | Faixa de tensão (V) | Faixa de corrente (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banana Fase (J1) | Pino Banana | I | Alimentação positiva | 30 | 0 – 1500 |
| Banana Neutro (J2) | Pino Banana | I | Alimentação Neutro | 0 | 0 – 1500 |
| Gate-Driver (J3) | PinHeader 2.54mm | I | Acionar o terminal gate da chave | 15 | 0-10 |
|  |  | I | Bloquear a chave | 0 | 0-10 |
| Conector Instrumentação (J4) | PinHeader 2.54mm | I | Sinal de acionamento da chave para o gate-driver | 3,3 | 0-50 |
|  |  | I | Sinal de acionamento da chave para o gate-driver | 0 | 0-50 |
|  |  | I | Alimentação positiva gate-driver | 15 | 0-100 |
|  |  | I | Alimentação negativa gate-driver | 0 | 0-100 |
|  |  | I | Retorno corrente IL | 30 | 0-1500 |
|  |  | O | Corrente IL para a placa de instrumentação | 30 | 0-1500 |
|  |  | O | Tensão saída Vo para a placa de instrumentação | 30 | 0-10 |

- ESQUEMÁTICO

Desenho esquemático do circuito parte 1:

Figura 1: Desenho esquemático do circuito de gate-driver

Desenho esquemático do circuito parte 2:

Figura 2. Desenho esquemático do circuito de gate-driver 2.

- LISTA DE COMPONENTES

Descrição detalhada de todos os componentes.

| Nome do componente | Tipo do componente | Tecnologia do componente | Modelo | Faixa de tensão (V) | Faixa de corrente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1, J2 | Conector Banana | THT |  |  | 5A |
| J3 | Gate-driver conector | PinHeader | PinHeader 2x2x04 P2.54mm Vertical |  | 100mA |
| J4 | Conector Instrumentação | PinHeader | PinHeader 2x10 P2.54mm Horizontal |  | 1,5A |
| J5, J6 | Conector PinHeader | PinHeader | PinHeader 2x06 P2.54mm Vertical |  | 1,5A |
| J7 | Conector PinHeader | PinHeader | PinHeader 2x02 P2.54mm Vertical |  | 1,5A |
| Q1 | Chave | TO220 | IRF540N |  |  |
| F1 | Fusível | THT | 2A |  |  |
| D1 | Diodo proteção | THT | 1N4007 |  |  |
| D2 | LED | THT | LED |  |  |
| D3 | Diodo potência | TO220 | MUR820 |  |  |
| C1 | Capacitor | Eletrolítico | 470µF |  | – |
| C2, C6 | Capacitor | Cerâmico | 100nF |  | – |
| C3 | Capacitor | Eletrolítico | 22µF |  | – |
| C4 | Capacitor | Eletrolítico | 10µF |  | – |
| C5 | Capacitor | Eletrolítico | 4,7µF |  | – |
| L1 | Indutor | Ferrite | 2,8mH | +30 | 1,5A |
| L2 | Indutor | Ferrite | 3,7mH | +30 | 1,5A |
| L3 | Indutor | Ferrite | 5,6mH | +30 | 1,5A |
| R1 | Resistência | THT | 1,5kΩ | +30 | 20mA |
| R2 | Resistência | THT | 10kΩ | +30 | 3mA |
| R3, R4 | Resistência | THT | 22Ω | +30 | 1,5A |
| RV1 | Varistor | THT |  |  |  |
| TP1, TP2, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP12, TP13 | TestPoint Single | THT |  |  |  |
| TP3, TP9, TP10, TP11 | TestPoint Double | THT |  | +30 | 1A |

Tabela 5. Lista de componentes

- LAYOUT DA PLACA

Figura 3. Layout da placa (2D, vista superior)

Figura 4. Layout da placa (3D, vista superior)

- DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nesta seção, será apresentado o esquema elétrico simplificado da placa (para fins de entendimento geral do funcionamento), além da descrição das conexões de entrada e saída da mesma.

# 6.1 Esquema Elétrico (Em termos de funcionamento geral)

Figura 5. Esquema elétrico simplificado da placa

# 6.2 Pinout do Buck

Essa placa tem 3 conexões: a alimentação da fonte; a placa de instrumentação; e o gate-driver.

A alimentação da fonte:

- Pino banana vermelho para a entrada de 30V da fonte;

- Pino banana preto para a entrada 0V da fonte.

A placa de instrumentação:

- 15V vindos da instrumentação;

- GND da instrumentação;

- Sinal negativo gate;

- Sinal positivo gate;

- GND instrumentação;

- Tensão saída do Buck VO;

- Corrente do Indutor entrando na instrumentação;

- Corrente do Indutor voltando da instrumentação.

A placa de gate-driver:

- 15V vindos da instrumentação;

- GND instrumentação;

- Sinal negativo gate;

- Sinal positivo gate;

- Acionamento da chave;

- Retorno acionamento chave.

Podem ser melhor visualizadas na Erro! Fonte de referência não encontrada..

- MODOS DE UTILIZAÇÃO

Para o seu funcionamento, é necessário fazer as conexões corretas.

- PRECAUÇÕES

Evitar expor a placa a temperaturas elevadas e também a campos magnéticos, interferirão no funcionamento da placa.

# REFERÊNCIAS