RELATÓRIO DE PROJETO HARDWARE

| Nome do Projeto: | Bancada Didática para Eletrônica de Potência |
| --- | --- |
| Nome na Placa: | Instrumentação |
| Autor: | Milton Brenner Machado Matoso |
| Versão: | 1.0 |
| Data: | 31/10/2023 |
| Descrição: | Placa de instrumentação conversor Buck |

SUMÁRIO

1.	ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	5

2.	ENTRADAS E SAÍDAS DA PLACA	7

3.	ESQUEMÁTICO	8

4.	LISTA DE COMPONENTES	9

5.	LAYOUT DA PLACA	11

6.	DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	12

6.1 Esquema Elétrico (Em termos de funcionamento geral)	12

6.2 Pinout do Buck	12

7.	MODOS DE UTILIZAÇÃO	13

8.	PRECAUÇÕES	13

REFERÊNCIAS	14

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Desenho esquemático do circuito de instrumentação	7

Figura 2. Layout da placa (2D, vista superior)	10

Figura 3. Layout da placa (3D, vista superior)	10

Figura 4. Esquema elétrico simplificado da placa	11

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Entradas e saídas da placa	6

Tabela 2 - Lista de componentes	8

- ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

Instrumentação conversor Buck – É a placa de instrumentação a ser desenvolvida para realizar o controle em malha fechada do conversor Buck para a bancada didática de Eletrônica de Potência e Controle de Sistemas. Esta PCI foi projetada para realizar o controle em malha fechada da tensão de saída do conversor utilizando as informações de tensão e corrente de saída do mesmo, respectivamente e .

O condicionamento do sinal de tensão  é feito através da utilizando do amplificador operacional TL084 [1]. A leitura do sinal de corrente  é feita com o sensor de efeito hall LA25-NP [2] e seu condicionamento após é realizado no mesmo TL084 utilizado para a tensão. O regulador de tensão AMS1117-3.3 [3] é utilizado para fazer a segurança dos sinais antes da leitura pela MCU STM32F103C8T6 [4]. A MCU finalmente, após o cálculo realizado pela ação de controle envia a razão cíclica da chave para a tensão de saída desejada.

- ENTRADAS E SAÍDAS DA PLACA

Descrição de todas as entradas e saídas da placa.

Tabela 1 - Entradas e saídas da placa

| Nome do conector | Tipo de conector | Sentido | Função | Faixa de tensão (V) | Faixa de corrente (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação (J1) | PinHeader 2.54mm | I | GND | GND | 0-1000 |
|  |  | I | 5V | 5V | 0-500 |
|  |  | I | -15V | -15V | 0-500 |
|  |  | I | 15V | 15V | 0-500 |
| Conector Instrumentação (J2) | PinHeader 2.54mm | O | Sinal de acionamento da chave para o gate-driver | 3,3 | 0-50 |
|  |  | O | Sinal de acionamento da chave para o gate-driver | 0 | 0-50 |
|  |  | O | Alimentação positiva gate-driver | 15 | 0-100 |
|  |  | O | Alimentação negativa gate-driver | 0 | 0-100 |
|  |  | O | Retorno corrente IL | 30 | 0-1500 |
|  |  | I | Corrente IL para a placa de instrumentação | 30 | 0-1500 |
|  |  | I | Tensão saída Vo para a placa de instrumentação | 30 | 0-10 |

- ESQUEMÁTICO

Desenho esquemático do circuito:

Figura 1: Desenho esquemático do circuito de instrumentação

- LISTA DE COMPONENTES

Descrição detalhada de todos os componentes.

Tabela 2 - Lista de componentes

| Nome do componente | Tipo do componente | Tecnologia do componente | Modelo | Faixa de tensão (V) | Faixa de corrente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Conector KK | THT | KK 01x04 Vertical |  | 5A |
| J2 | Conector PinHeader | PinHeader | PinHeader 2x10 P2.54mm Horizontal |  | 100mA |
| J3 | Conector PinHeader | PinHeader | PinHeader 1x18 P2.54mm Vertical |  | 1,5A |
| U1 | AMPOP | DIP-14 | TL084 |  |  |
| U2 | Regulador tensão 3.3V | SOT-223-3 | AMS1117-3.3 |  |  |
| U3 | Sensor Hall | THT | LA25-NP |  |  |
| U4 | MCU | DIP-40 | STM32F103C |  |  |
| D1, D2, D4, D5 | Diodo Schottky | THT | 1N5817 |  |  |
| D3, D6, D7 | LED | THT | LED |  | 20mA |
| D8 | Diodo | THT | 1N4001 |  |  |
| C1, C4, C5, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15 | Capacitor | Cerâmico | 100nF |  | – |
| C2, C3, C7, C9 | Capacitor | Eletrolítico | 100µF |  | – |
| R1 | Resistência | THT | 100Ω | +30 | 100mA |
| R2, R8 | Resistência | THT | 330Ω | +30 | 100mA |
| R3, R13 | Resistência | THT | 10kΩ | +30 | 100mA |
| R4, R6, R7, R12 | Resistência | THT | 1kΩ | +30 | 100mA |
| R5 | Resistência | THT | 3,3kΩ | +30 | 100mA |
| R9, R10, R11, R14, R15 | Resistência | THT | 470Ω | +30 | 100mA |
| RV1 | Potenciômetro | THT | 0-1k |  |  |
| SW1 | Botão | THT | - | +30 | 1A |

- LAYOUT DA PLACA

Figura 2. Layout da placa (2D, vista superior)

Figura 3. Layout da placa (3D, vista superior)

- DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nesta seção, será apresentado o esquema elétrico simplificado da placa (para fins de entendimento geral do funcionamento), além da descrição das conexões de entrada e saída da mesma.

# 6.1 Esquema Elétrico (Em termos de funcionamento geral)

Figura 4. Esquema elétrico simplificado da placa

# 6.2 Pinout do Buck

Essa placa tem 2 conexões: a alimentação da fonte; e a conexão com o conversor Buck.

A alimentação da fonte:

- Pino GND da fonte;

- Pino 5V da fonte;

- Pino -15V da fonte;

- Pino 15V da fonte.

A conexão com o Buck:

- 15V vindos da instrumentação;

- GND da instrumentação;

- Sinal negativo gate;

- Sinal positivo gate;

- GND instrumentação;

- Tensão saída do Buck VO;

- Corrente do Indutor entrando na instrumentação;

- Corrente do Indutor voltando da instrumentação.

- MODOS DE UTILIZAÇÃO

Para o seu funcionamento, é necessário fazer as conexões corretas.

- PRECAUÇÕES

Evitar expor a placa a temperaturas elevadas e também a campos magnéticos, interferirão no funcionamento da placa.

# REFERÊNCIAS

[1] https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25385/STMICROELECTRONICS/TL084.html <Datasheet TL084, acesso em 31/10/2023>

[2] https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81509/LEM/LA25-NP.html <Datasheet LA25-NP, acesso em 31/10/2023>

[3] https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205691/ADMOS/AMS1117-3.3.html <Datasheet AMS1117-3.3, acesso em 31/10/2023>

[4] https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/201596/STMICROELECTRONICS/STM32F103C8T6.html <Datasheet STM32F103C8T6, acesso em 31/10/2023>